Трехступенчатый фильтр «Гейзер Классик FE» для очистки воды с повышенным содержанием железа.

Назначение - получение питьевой воды из воды с повышенным содержанием железа и марганца. Признаки присутствия железа в воде: хлопья ржавчины, бурый осадок при отстаивании, характерный привкус и запах железа, ржавые подтеки на сантехнике.

Самая совершенная и оптимальная система очистки воды для каждого дома. Позволяет получать неограниченное количество воды питьевого класса из отдельного крана чистой воды. Уникальная защита вашей семьи от любых загрязнений, какие могут попасть в водопровод, включая прорыв канализационных стоков и радиационное заражение. Гейзер Классик Фе - это один из лучших фильтров на российском рынке, фильтр с оптимальным сочетанием цена/качество/удобство использования.Для очистки водопроводной воды от хлора, тяжелых металлов, нитратов, пестицидов, избытка солей жесткости и др. примесей. В фильтре используется классическая для компании схема очистки с картриджем Арагон

Состав картриджей фильтра Гейзер Классик Фе:

• 1-я ступень очистки (картридж БА). Ресурс 2000 литров.

• 2-я ступень очистки (картридж Арагон 2 6-15 л/мин.). Ресурс 7000 литров.

• 3-я ступень очистки (картридж БАФ). Ресурс 12000 литров.

Назначение картриджей:

1-я ступень очистки (картридж БА).

Используется для эффективного удаления избыточного растворенного железа (до 1 мг/л) и соединений других металлов методом каталитического окисления. Фильтрующая загрузка – природный материал Кальцит.

2-я ступень очистки (картридж Арагон 2 6-15 л/мин.).

Композитный материал в виде единого блока из полимера Арагон с бактериостатической добавкой серебра и гранул ионообменной смолы. Арагон 2 благодаря наличию в своем составе ионообменной смолы имеет увеличенный ресурс по удалению солей жесткости. Размер пор картриджа 0,1-0,5 мкм позволяет ему быть надежным барьером для мелких нерастворимых частиц и колоидов. Картридж Арагон 2 можно использовать многократно после регенерации. Комплексно удаляет из воды хлор, тяжелые металлы и другие вредные примеси, бактерии и вирусы. Снижает количество накипи.

3-я ступень (картридж БАФ).

Предназначен для очистки питьевой воды и может быть использован как одноступенчатый фильтр, так и в составе тройки на 2-ой и 3 –й ступени. Эффективно удаляет:твердые частицы, хлор, хлорорганические соединения, бензол, фенол, органические соединения, нефтепродукты, пестициды, железо, медь, марганец, ртуть, ионы тяжелых металлов, мутность, цветность, неприятные привкусы и запахи, бактерии и вирусы определенного ряда и др.

Дополнительная информация:

• Фильтр Гейзер Классик Фе укомплектован краном №3.

• В комплекте есть все необходимое для подключения. Докупать ни чего не нужно.

• Гарантия 3 года.

• Срок службы 10 лет.