Гейзер Нанотек - это мембранный фильтр, конструктивно схожий с системами обратного осмоса. Основным его отличием является мембрана. Размер её пор в 0,001 мкм находится посередине между порами обратноосматических и ультрафильтрационных мембран. Это позволяет получить воду высокой степени очистки, но в то же время избежать её полного обессоливания. Гейзер Нанотек способен снизить содержание солей жесткости в воде на 80%, что обеспечит отсутствие накипи в чайниках, а также защитит утюги, кофемашины и другую бытовую технику.

При использовании нанофильтрационной мембраны вода не требует дополнительной минерализации. Это оптимальное решение для людей, заботящихся о своем здоровье.

Этапы очистки воды фильтром Гейзер Нанотек:

• Предварительная очистка (подготовка воды для увеличения срока службы мембраны). Ресурс 6-12 месяцев в зависимости от качества воды.

• Осадочный картридж РР 5 - 10SL – удаляет нерастворимые частицы, размером до 5 мкм (ржавчина, взвеси).

• БАФ 10SL Ag+ - мультикомпонентная загрузка на основе сорбентов и ионообменных материалов.

• CBC 10 - 10SL - карбон-блок из высококачественного кокосового активированного угля, пористостью 10 мкм.

• Нанофильтрационная мембрана VNF2-1812 – удаление всех примесей, включая бактерии и вирусы. Ресурс 1-3 года (зависит от качества воды).

• Угольный постфильтр ILB-GAC-1/4'' (активированный уголь) – улучшает вкусовые качества воды. Ресурс 12 месяцев.

Комплектация поставки:

• Корпуса с фильтрующими элементами в сборе на каркасе

• Накопительный бак

• Ключ для корпуса

• Кран для чистой воды №6

• Ниппель 1/2"-1/2"

• Дренажный хомут

• Контроллер дренажа 1/4"

• Вентиль накопительного бака

• Автопереключатель воды

• Трубка JG 1/4''

• Обратный клапан

• Кран шаровый

• Адаптер

• Инструкция