Магистральный фильтр мешочного Гейзер 4Ч

Фильтры мешочного типа предназначены для очистки воды и других жидкостей от взвешенных примесей (песка, ила, ржавчины). Корпуса фильтров изготовлены из нержавеющей стали 12Х18Н10Т. Большие размеры корпусов и мешочный тип фильтрующего элемента обуславливают их высокую производительность и грязеёмкость. Фильтрующие мешки изготавливаются из полипропилена (на холодную воду) и полиэстера (на холодную и горячую воду) и могут быть использованы многократно. Регенерация мешка производится путем стирки с мылом или порошком. При сильном загрязнении фильтрующую сумку следует предварительно подвергнуть замачиванию в 5-10% растворе соляной, лимонной или уксусной кислоты.

Корпус фильтра состоит из основания и крышки, соединённых между собой хомутом. Герметизация осуществляется круглым кольцом, уложенным в канавку фланца крышки, входной и выходной патрубок расположены в её верхней части. Фильтрующая сумка вставляется в каркас жёсткости. Сверху она закрывается крышкой каркаса и зажимается держателем. В комплект фильтра входит кронштейн для размещения его на стене. Мешки производятся пористостью – 1,3,5,10,25,50,100 мкм на выбор.

Подробнее:

Производительность фильтра рекомендуемая/пиковая:

С мешком 1 мкм 10ВВ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,5/0,7 м3/час

С мешком 100 мкм 10ВВ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,0/4,0 м3/час

С мешком 5 мкм 20ВВ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,0/1,3 м3/час

С мешком 50 мкм 20ВВ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,5/6,0 м3/час

Габаритные размеры фильтра:

диаметр основания. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142 мм

диаметр по фланцам . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175 мм

высота: 10ВВ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 390 мм

20ВВ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 620мм

расстояние между срезами входного

и выходного патрубков. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199 мм

Фильтр мешочного типа широко используется в водоочистных системах для грубой механической очистки водыот примесей и взвесей – песка, ила, глины, частиц ржавчины, которыми «богаты» старые трубы, а также масел и остатков нефтепродуктов. Мешочный фильтр относится к фильтрам магистрального типа, что означает, что его устанавливают прямо на трубу подачи водопроводной воды. Его можно использовать и в локальных системах водоснабжения – в частных коттеджах, где вода подается из подземных водосодержащих слоев.

Мощные производительные мешочные фильтры для очистки воды применяются на различных промышленных предприятиях (прежде всего в пищевой промышленности), в заведениях общественного питания и т.д. Еще одна функция механического мешочного фильтра состоит в улучшении вкусовых качеств воды. Фильтрация производится естественным путем, позволяя максимально сохранить все свойства воды, но при этом очистить ее от различных нерастворимых примесей взвесей.

Мешочные фильтры устанавливаются в жестком цилиндрическом корпусе из нержавеющей стали, оберегающем фильтр от повреждений. Внутри корпуса располагается сменный пористый фильтр с порами размером от 1 до 100 мкм в зависимости от материала, назначения и температурного режима эксплуатации. Подобный фильтрующий элемент изготавливается из нейлона или полиэстера. Полипропиленовые фильтры используются исключительно с холодной водой, а полиэстеровые – универсальны. Выгода использования мешочных фильтров для воды состоит в возможности регенерации фильтра. Для повторного использования его необходимо тщательно промыть или даже простирать.